BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 1

Thuật toán mã hóa AES và ứng dụng truyền dữ liệu an toàn qua mạng

Nguyễn Thái Hoàng – 106230011
Lê Trương Uyển Nhi – 106230054

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Thị Minh Hạnh

Học phần PBL3 Mạng thông tin máy tính

Tóm tắt

Báo cáo trình bày quá trình tìm hiểu thuật toán AES, phương pháp truyền tin qua TCP và kết quả demo gửi văn bản từ macOS đến Windows trong tuần 1. Nhóm sử dụng AES-128-GCM của thư viện cryptography để mã hóa, kiểm tra toàn vẹn và giải mã thông điệp. Kết quả bước đầu cho thấy luồng truyền nhận giữa hai máy hoạt động với cấu hình thử nghiệm. Việc tự cài đặt lõi AES, kiểm thử bằng dữ liệu chuẩn và đánh giá hiệu năng chưa thuộc kết quả thực hiện của tuần 1.

Từ khóa: AES, AES-GCM, TCP, socket, mã hóa đối xứng.

1. Giới thiệu

1.1 Bài toán và yêu cầu

Dữ liệu giữa hai máy có thể đi qua điểm truy cập Wi-Fi, router và các thiết bị trung gian. TCP/IP không tự che giấu nội dung [3]. Với thông điệp chưa mã hóa, người quan sát được lưu lượng có thể đọc nội dung; người can thiệp được đường truyền có thể sửa hoặc giả mạo thông điệp.

Nhóm xác định các yêu cầu bảo vệ dữ liệu trong Bảng 1.

Bảng 1. Yêu cầu bảo vệ dữ liệu

| Yêu cầu | Câu hỏi cần giải quyết | Hướng xử lý |
| --- | --- | --- |
| Bí mật | Người ngoài có đọc được nội dung không? | Mã hóa bằng AES. |
| Toàn vẹn | Thông điệp có bị sửa không? | Tag của GCM; hoặc HMAC khi dùng chế độ phù hợp. |
| Xác thực và phân phối khóa | Hai bên có đúng danh tính và có khóa chung bằng cách nào? | Khóa dùng chung trong demo; nghiên cứu trao đổi khóa có xác thực sau. |

Nhóm tập trung tìm hiểu AES-128 trước, từ biểu diễn dữ liệu theo byte đến các phép biến đổi và khóa vòng. Mã nguồn tham khảo được dùng để đối chiếu lý thuyết; demo ban đầu sử dụng thư viện cryptography để kiểm tra luồng truyền và nhận giữa macOS và Windows.

Yêu cầu chức năng: client nhập văn bản, chuyển sang byte, mã hóa và gửi; server nhận đủ thông điệp, kiểm tra dữ liệu bằng cơ chế của AES-GCM, giải mã và hiển thị. Hai phía phải thống nhất khóa thử nghiệm, cổng kết nối và cấu trúc thông điệp.

Yêu cầu nghiên cứu: giải thích được vai trò của AES và TCP, phân biệt lõi AES với chế độ GCM, từng bước kiểm chứng thuật toán bằng dữ liệu mẫu. Tuần 1 giới hạn ở demo văn bản một chiều; truyền file, trao đổi khóa tự động và đánh giá hiệu năng là nội dung phát triển sau.

2. Các nghiên cứu/phương pháp liên quan

2.1 Thuật toán AES và các thông số chính

AES là thuật toán mã hóa đối xứng: bên gửi và bên nhận dùng chung khóa bí mật. AES xử lý từng khối 128 bit, tương đương 16 byte. AES-128, AES-192 và AES-256 khác nhau ở độ dài khóa và số vòng; kích thước khối không thay đổi [1].

Mỗi khóa xác định một hoán vị khả nghịch trên tập các khối 128 bit. AES-128 có không gian 2¹²⁸ khóa; bảo vệ khóa và sử dụng đúng chế độ hoạt động là yêu cầu thiết yếu khi đưa AES vào ứng dụng. Bảng 2 tổng hợp các thông số của ba biến thể AES.

Bảng 2. Các thông số của AES

| Thông số | AES-128 | AES-192 | AES-256 |
| --- | --- | --- | --- |
| Khối dữ liệu | 128 bit | 128 bit | 128 bit |
| Khóa bí mật | 128 bit | 192 bit | 256 bit |
| Số vòng | 10 | 12 | 14 |

2.2 State và toán học trên byte

Một khối được biểu diễn bằng State gồm 4 hàng và 4 cột byte. Khi đọc giải thuật, cần giữ đúng quy ước s[r,c] = input[4c+r], tức dữ liệu được điền theo cột. Sai quy ước hàng–cột sẽ làm kết quả không khớp dù từng phép toán có vẻ đúng.

Trong các phép toán trên GF(2⁸), cộng là XOR; nhân đa thức được rút gọn theo x⁸ + x⁴ + x³ + x + 1. Ví dụ minh họa: 0x57 XOR 0x83 = 0xD4. Đây là kiến thức nền để đọc MixColumns và cách xây dựng S-box, không phải phép nhân số nguyên thông thường.

2.3 Các phép biến đổi và mở rộng khóa

AES sử dụng các phép biến đổi trong Bảng 3 để xử lý State qua từng vòng mã hóa.

Bảng 3. Bốn phép biến đổi trong vòng mã hóa AES

| Phép biến đổi | Cách thực hiện | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| SubBytes | Thay từng byte bằng giá trị trong S-box. | Tạo tính phi tuyến. |
| ShiftRows | Dịch vòng trái các hàng 0, 1, 2, 3 lần lượt 0, 1, 2, 3 byte. | Thay đổi vị trí byte giữa các cột. |
| MixColumns | Trộn 4 byte của từng cột bằng phép nhân ma trận trên GF(2⁸). | Khuếch tán ảnh hưởng giữa các byte. |
| AddRoundKey | XOR State với khóa của vòng tương ứng. | Đưa khóa bí mật vào trạng thái. |

Các phép biến đổi phối hợp qua nhiều vòng: SubBytes thay đổi giá trị, ShiftRows và MixColumns phân tán ảnh hưởng, AddRoundKey kết hợp dữ liệu với khóa. Vòng cuối bỏ MixColumns. Không thể giải thích tính an toàn chỉ bằng một phép biến đổi riêng lẻ.

AES-128 mở rộng khóa 16 byte thành 11 khóa vòng K0 đến K10. Khóa được chia thành các word 4 byte; thuật toán dùng RotWord, SubWord, hằng số Rcon và XOR để sinh các word tiếp theo. K0 dùng trước vòng 1, còn K1 đến K10 dùng trong 10 vòng. Khi nghiên cứu mã nguồn, nhóm cần theo dõi cả State và khóa vòng để hiểu dữ liệu thay đổi như thế nào [1], [2].

2.4 Khung giải thuật mã hóa và giải mã

Khung dưới đây mô tả mã hóa một khối bằng AES-128. Đây là cấu trúc phục vụ nghiên cứu, chưa phải chương trình truyền văn bản hoàn chỉnh.

Đầu vào: khối P gồm 16 byte, khóa K gồm 16 byte
K0, ..., K10 = KeyExpansion(K)
S = State(P)
S = AddRoundKey(S, K0)
for r = 1..9:
    S = SubBytes(S)
    S = ShiftRows(S)
    S = MixColumns(S)
    S = AddRoundKey(S, Kr)
S = SubBytes(S)
S = ShiftRows(S)
S = AddRoundKey(S, K10)
Đầu ra: 16 byte bản mã từ S

Giải mã đảo ngược các bước: bắt đầu với K10; các vòng dùng InvShiftRows, InvSubBytes, AddRoundKey và InvMixColumns với khóa theo thứ tự giảm dần; bước cuối dùng K0 và không có InvMixColumns. AddRoundKey tự nghịch đảo vì XOR cùng một giá trị hai lần trả lại dữ liệu ban đầu.

2.5 Mã nguồn tham khảo

Kho tham khảo: https://github.com/boppreh/aes [2]. Đây là cài đặt AES bằng Python, dùng để lần theo cấu trúc thuật toán. Nhóm sử dụng mã tham khảo để học và đối chiếu; việc đọc mã không được tính là đã tự cài đặt và kiểm thử thành công.

Các vị trí cần đối chiếu trong mã nguồn được liệt kê ở Bảng 4.

Bảng 4. Các thành phần trong mã nguồn AES tham khảo

| Nội dung cần đọc | Vị trí trong aes.py |
| --- | --- |
| Biểu diễn khối dữ liệu | bytes2matrix, matrix2bytes |
| Các phép biến đổi | sub_bytes, shift_rows, mix_columns, add_round_key |
| Sinh khóa vòng | AES._expand_key |
| Xử lý một khối | AES.encrypt_block, AES.decrypt_block |

Trình tự đọc: bắt đầu ở encrypt_block, lần theo từng phép biến đổi, sau đó kiểm tra cách tạo khóa vòng và đọc decrypt_block. Cần chú ý cách mã nguồn lưu State có thể khác cách vẽ ma trận trên giấy. Bước tiếp theo là ghi lại đầu ra trung gian và đối chiếu với ví dụ chuẩn.

2.6 Chế độ AES-GCM

Lõi AES xử lý khối 16 byte; ứng dụng cần thêm chế độ hoạt động để bảo vệ một thông điệp. Demo dùng AES-128-GCM của cryptography: khóa 16 byte, nonce 12 byte và tag xác thực 16 byte. Nonce không được lặp lại với cùng khóa. Khi xác thực thất bại, thư viện báo InvalidTag và không trả bản rõ hợp lệ [4].

Mã nguồn AES tham khảo phục vụ tìm hiểu thuật toán; AES-GCM trong demo do thư viện cung cấp. Kết quả chạy demo không đồng nghĩa nhóm đã tự triển khai lõi AES hoặc tự xây dựng GCM.

2.7 Truyền tin qua TCP

TCP cung cấp luồng byte có thứ tự và cơ chế truyền lại khi cần; kết nối được thiết lập bằng bắt tay ba bước SYN, SYN-ACK, ACK. TCP không giữ ranh giới thông điệp của ứng dụng: một lần gửi có thể cần nhiều lần recv để đọc đủ. TCP cũng không tự mã hóa nội dung, nên chức năng bảo vệ dữ liệu được đặt ở tầng ứng dụng [3].

Với demo này, AES-GCM tạo dữ liệu được bảo vệ; TCP vận chuyển các byte đó. Bên nhận phải ghép đủ thông điệp trước khi gọi giải mã. Nếu kết nối đóng giữa chừng hoặc nhận không đủ dữ liệu, ứng dụng phải xử lý lỗi thay vì coi thông điệp đã hoàn tất.

3. Phương pháp thực hiện

3.1 Trình tự và phạm vi nghiên cứu

Nhóm triển khai theo trình tự: xác định bài toán → đọc lý thuyết AES → đối chiếu giải thuật và mã nguồn → tìm hiểu socket TCP → chạy demo hai máy → ghi nhận kết quả và lập kế hoạch kiểm thử. Mỗi phần được đánh giá riêng để phân biệt kiến thức đã tìm hiểu, chức năng đã chạy và công việc còn lại.

Lõi AES xử lý một khối 16 byte với khóa đã có sẵn. Một ứng dụng truyền tin còn cần cách xử lý thông điệp dài, kiểm tra toàn vẹn, quản lý khóa và truyền dữ liệu. Nhóm sử dụng mô hình năm tầng dưới đây để tổ chức nội dung nghiên cứu; đây không phải năm tầng của mô hình TCP/IP.

Bảng 5 trình bày các tầng nội dung và mức độ thực hiện trong tuần 1.

Bảng 5. Các tầng nội dung nghiên cứu

| Tầng nghiên cứu | Vai trò và kiến thức nền | Liên hệ với tiến độ |
| --- | --- | --- |
| T5 Ứng dụng mạng | Socket TCP, đóng khung tin; gửi và nhận dữ liệu giữa hai máy. | Đã demo macOS → Windows. |
| T4 Trao đổi và quản lý khóa | Tạo hoặc phân phối khóa chung; xác thực bên tham gia. Hướng tìm hiểu: Diffie–Hellman và kiểm tra dấu vân tay khóa. | Demo dùng khóa chung cấu hình trước; chưa trao đổi khóa tự động. |
| T3 Chế độ hoạt động và toàn vẹn | Xử lý thông điệp; IV hoặc nonce, tag hoặc MAC. Ví dụ: GCM, hoặc CBC kết hợp HMAC. | Demo sử dụng GCM của thư viện [4]. |
| T2 Thuật toán AES | Mã hóa khối 16 byte, các phép biến đổi và khóa vòng. | Đang tìm hiểu; demo dùng lõi của thư viện. |
| T1 Toán nền | XOR, đa thức và phép toán trong GF(2⁸). | Cơ sở để đọc và giải thích giải thuật. |

Mô hình này giúp phân biệt thuật toán với một hệ thống truyền tin hoàn chỉnh. Diffie–Hellman riêng lẻ không xác thực danh tính; nếu nghiên cứu bước này, việc kiểm tra dấu vân tay khóa cần thông qua kênh tin cậy. Tuần 1 chưa triển khai đầy đủ cả năm tầng và chưa xây dựng một giao thức tương đương TLS.

3.2 Mô hình client–server và socket

Máy macOS của Nhi đóng vai trò client chủ động kết nối. Máy Windows đóng vai trò server, lắng nghe ở cổng 5050 theo mã nguồn hiện tại. Client sử dụng địa chỉ IP có thể truy cập của máy Windows; địa chỉ 0.0.0.0 trong lệnh bind của server có nghĩa lắng nghe trên các giao diện IPv4 cục bộ, không phải địa chỉ đích để client kết nối.

Client macOS → Kết nối TCP → Server Windows

Server: socket → bind → listen → accept → nhận dữ liệu
Client: socket → connect → gửi dữ liệu
Sau khi hoàn tất: đóng kết nối của lần truyền

Trong server.py, socket dùng AF_INET và SOCK_STREAM. Hàm accept nhận kết nối của client; hàm receive_exact lặp recv đến khi đủ số byte yêu cầu và báo lỗi nếu phía gửi đóng kết nối sớm. Server tiếp tục vòng lặp để chờ lượt kết nối sau.

3.3 Đóng khung thông điệp

Định dạng mà server hiện tại xử lý gồm tiền tố độ dài 4 byte theo thứ tự big-endian, tiếp theo là payload. Độ dài chỉ tính payload, không gồm chính tiền tố 4 byte.

[độ dài payload: 4 byte][nonce: 12 byte][bản mã][tag: 16 byte]

Server đọc đủ 4 byte, chuyển thành số nguyên N, kiểm tra kích thước rồi đọc đủ N byte. Sau đó lấy 12 byte đầu làm nonce; phần còn lại là ciphertext kèm tag để truyền vào AESGCM.decrypt. Cách này giải quyết việc TCP chỉ cung cấp luồng byte.

3.4 Luồng xử lý và điều kiện chạy thử

Phía gửi chuyển văn bản sang byte UTF-8, dùng khóa thử nghiệm chung và nonce để mã hóa, đóng khung thông điệp rồi gửi qua TCP. Phía nhận đọc đủ thông điệp, tách nonce và dữ liệu mã hóa, gọi AESGCM.decrypt, giải mã UTF-8 rồi hiển thị văn bản.

Hai máy cần có đường mạng đến nhau, cấu hình đúng IP và cổng, đồng thời cho phép kết nối đến cổng 5050 trên Windows. Mã server hiện có giới hạn chờ 10 giây cho kết nối đã nhận, kiểm tra kích thước payload và xử lý InvalidTag. Đây là các nhánh xử lý trong mã; kiểm thử đầy đủ từng nhánh được đưa vào kế hoạch tuần tới.

4. Thực nghiệm và kết quả

4.1 Mục tiêu và môi trường

Demo tuần 1 kiểm tra luồng xử lý từ nhập văn bản đến nhận và hiển thị nội dung trên máy khác, có sử dụng AES-GCM của thư viện. Hai vai trò được triển khai trên hai hệ điều hành khác nhau.

Môi trường demo và vai trò các thành phần được trình bày trong Bảng 6.

Bảng 6. Môi trường demo tuần 1

| Thành phần | Vai trò trong demo |
| --- | --- |
| Máy macOS của Nhi | Client nhập văn bản, mã hóa và gửi. |
| Máy Windows | Server nhận, giải mã và hiển thị văn bản. |
| Kênh truyền | Socket TCP; cổng server hiện tại là 5050. |
| Mật mã | AES-128-GCM qua thư viện cryptography. |

4.2 Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị hai máy, thống nhất khóa thử nghiệm và kiểm tra địa chỉ IP cùng cổng kết nối.

Bước 2: Khởi động server trên Windows và quan sát trạng thái chờ kết nối.

Bước 3: Chạy client trên macOS của Nhi, nhập một đoạn văn bản và gửi tới server.

Bước 4: Quan sát server nhận thông điệp, xử lý AES-GCM và hiển thị nội dung sau giải mã.

Bước 5: Đối chiếu văn bản ở hai đầu để xác nhận nội dung của lần gửi.

4.3 Kết quả và giới hạn

Nhóm đã thực hiện demo gửi văn bản từ máy macOS của Nhi đến server trên Windows, có mã hóa và giải mã bằng AES-GCM của thư viện. Kết quả này cho thấy luồng truyền nhận cơ bản giữa hai máy đã hoạt động với cấu hình thử nghiệm của nhóm.

Phần thực hành hiện dừng ở demo văn bản. Chưa đưa vào kết quả tuần 1 các nội dung tự cài đặt AES, đối chiếu toàn bộ test vector, đo tốc độ, thống kê độ ổn định, mô phỏng ảnh ECB/CBC hoặc kiểm thử tấn công. Các nội dung này cần có thử nghiệm và minh chứng riêng.

Khi ghi nhận các lần chạy tiếp theo, nhóm sẽ lưu ảnh màn hình client và server, nội dung đối chiếu và kết quả từng ca thử. Khóa bí mật thử nghiệm cần được che trong ảnh sử dụng cho báo cáo.

5. Kết luận

5.1 Kết quả tuần 1

Trong tuần 1, nhóm đã xác định hướng nghiên cứu truyền dữ liệu có mã hóa bằng AES, tìm hiểu các khái niệm nền tảng và lựa chọn mô hình client–server TCP. Kết quả thực hành là demo gửi văn bản từ macOS của Nhi sang Windows với AES-GCM của thư viện.

Mốc này tạo cơ sở để nghiên cứu sâu hơn thuật toán và kiểm thử hệ thống. Phần lý thuyết cần tiếp tục được củng cố bằng việc theo dõi từng phép biến đổi, từng khóa vòng và đối chiếu đầu ra chuẩn.

5.2 Kế hoạch tuần 2

Các công việc dự kiến và kết quả cần có trong tuần 2 được trình bày ở Bảng 7.

Bảng 7. Kế hoạch tuần 2

| Công việc dự kiến | Kết quả cần có |
| --- | --- |
| Đọc sâu AES-128 và mã tham khảo | Giải thích State, 4 phép biến đổi, mở rộng khóa và giải mã; ghi lại một ví dụ theo từng bước. |
| Bắt đầu triển khai và kiểm thử lõi AES | Mã hóa và giải mã một khối; đối chiếu test vector chuẩn, ghi rõ ca đạt và ca chưa đạt. |
| Hoàn thiện bộ mã demo hai máy | Lưu đầy đủ client và server; có hướng dẫn chạy, cấu hình khóa, IP, cổng và định dạng thông điệp. |
| Kiểm thử truyền văn bản qua TCP | Thử tiếng Việt, dữ liệu dài và ngắt kết nối; ghi kết quả đọc đủ thông điệp. |
| Kiểm thử AES-GCM và lưu minh chứng | Thử đúng khóa, sai khóa và sửa dữ liệu; lưu log hoặc ảnh kết quả, không lộ khóa. |

Mục tiêu ưu tiên của tuần tới là có ví dụ AES-128 được giải thích và kiểm chứng, đồng thời có bộ demo thư viện chạy lặp lại được. Việc tích hợp lõi tự viết vào ứng dụng chỉ thực hiện sau khi lõi được kiểm thử và lựa chọn rõ chế độ hoạt động cùng cơ chế bảo vệ toàn vẹn.

Tài liệu tham khảo

[1] NIST. FIPS 197 upd1 — Advanced Encryption Standard. 2023. https://doi.org/10.6028/NIST.FIPS.197-upd1

[2] boppreh. aes — Mã nguồn AES bằng Python. https://github.com/boppreh/aes

[3] IETF. RFC 9293 — Transmission Control Protocol. 2022. https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9293.html

[4] Python Cryptographic Authority. Authenticated encryption — AESGCM. https://cryptography.io/en/latest/hazmat/primitives/aead/